设备启动过程

设备上电启动

boot引导启动，控制权转交给操作系统后，操作系统的内核首先被载入内存。 以Linux系统为例，先载入kernel。内核加载到内存区，第一个运行的程序是/sbin/init。这是Linux启动后的第一个进程，pid进程编号为1，其他进程都是它的后代。

然后，init线程加载系统的各个模块，比如窗口程序和网络程序，直至执行/bin/login程序，跳出登录界面，等待用户输入用户名和密码。

内核会启第一个进程kthreadd

创建init,kthreadd两个进程

kthreadd 进程

是全部内核线程的祖先，内核创建

遍历kthread_create_list ,取出成员，然后create_kthread  创建内核其它线程

init 进程

起到承上启下的目的，上承kernel ,下启用户态，负责全部用户空间进程建立

内核里面的kernel_init 函数会调用busybox的init命令，创建第一个用户态的进程

init进程做的事情

初始化控制台

设置环境变量

解析inittab

/usr/etc/inittab

这个文件

总共有2行命令

第一行系统初始化调用rcS_bsp脚本，rcS_bsp依次调用其它脚本

第三行 在115200 虚拟终端上启动一个登陆会话

首先运行SYSINIT   WAIT  ONCE

解析fstab

mount –a 会加载/usr/etc/fstab文件，挂载文件系统

Mount -a会根据/etc/fstab 这个文件里面的信息，挂载这几个文件系统，博通是这样的，mtk又是自己挂载的

调用process_start_list 启动 业务 进程

初始化信号处理函数

依次执行SYSINIT WAIT ONCE选项

循环检查信号

check_delayed_sigs 循环检查是否收到 了SIGHUG

SIGINT,  SIGQUIT  SIGPWR  SIGTERM 并进行处理

reboot重启

env命令

查看PATH ,当命令所有目录越靠前，会优先使用

所以当我们输入reboot时，优先调用的是/fhrom/fhshell里面的reboot 脚本

查看脚本，可以看到有不同途径的重启方式

busybox reboot

最终都会调用busybox里面的reboot命令

设备重启时的串口日志主要的打印

给所有的任务发送kill

收到SIGTERM信号

基本概念

Mtd子系统

内存技术设备

作用：为各类存储设备提供统一中间层，向下挂接各类的flash设备，向上屏蔽各硬件之间的差异，抽象出一组描述参数和方法。

Flash设备驱动层：向下负责对具体flash设备的访问，向上提供统一的接口供mtd层使用。

虽然各类 FLASH 标准的出现使得操作 FLASH 的方法越来越容易且越来越类似，但由于各 CPU 的 FLASH 控制器仍然没有统一，各 CPU 架构也略有不同，导致 FLASH 驱动依然与 CPU 型号和 FLASH 型号紧耦合。

MTD 层分为 MTD RAW 层和 MTD 设备层两部分。

MTD RAW 层提供裸的FLASH 设备的抽象和方法；

UBI层实际上是基于MTD RAW层实现

虚拟文件系统

文件在存储介质中的组织形式和在内存中的抽象方法

虚拟文件系统（Virtual File System，简称VFS）是Linux内核的子系统之一，它为用户程序提供文件和文件系统操作的统一接口，屏蔽不同文件系统的差异和操作细节。借助VFS可以直接使用open()、read()、write()这样的系统调用来操作文件，无须考虑具体的文件系统和实际的存储介质。

通过VFS系统，Linux提供了通用的系统调用，可以跨越不同文件系统和介质之间执行，极大简化了用户访问不同文件系统的过程。另一方面，新的文件系统、新类型的存储介质，可以无须编译的情况下，动态加载到Linux中。

"一切皆文件"是Linux的基本哲学之一，不仅是普通的文件，包括目录、字符设备、块设备、套接字等，都可以以文件的方式被对待。实现这一行为的基础，正是Linux的虚拟文件系统机制。

VFS之所以能够衔接各种各样的文件系统，是因为它抽象了一个通用的文件系统模型，定义了通用文件系统都支持的、概念上的接口。新的文件系统只要支持并实现这些接口，并注册到Linux内核中，即可安装和使用。

虚拟文件系统为用户操作各种文件系统提供了通用接口，使得用户执行程序时不需要考虑文件是在哪种类型的文件系统上，应该使用什么样的系统调用来操作该文件。有了虚拟文件系统，只要将所有需要执行的程序调用VFS的系统调用就可以了，剩下的动作由VFS来帮忙完成。

块设备

系统中可以随机访问（不需要按顺序）访问固定大小数据片(chunks)的设备称为块设备，这些数据片就称作块。硬盘是最常见的块设备，除此以外，还有软盘驱动器、CD-ROM驱动器和闪存等。一次传输数据为一整块的被称为块设备，硬盘，光盘，最小传输单元为一个数据块  512字节。

字符设备

字符设备是按照字节流的方式被有序访问的，一次传入一个字节的设备：像字符终端串口和键盘就属于字符设备。最小单位为一个字节。

说明：块设备通过系统缓存进行读取，不能从物理磁盘读取。字符设备可以直接物理磁盘读取，不经过系统缓存。

这些文件在/dev目录下，在进行设备读取和外设交互时会被使用到，比如磁盘光驱就是块设备文件，串口设备则属于字符设备，文件系统中的所有设备要么是块设备文件，要么是字符设备文件

裸设备

什么是裸设备(RAW DEVICE)。简单来说未格式化的存储设备，它是指未创建文件系统的磁盘分区(raw partition)或逻辑卷(raw logical volume)。

如果数据库不用走文件系统,直接读写裸设备,效率会更高。这是由于对裸设备的操作不通过UNIX的缓冲区，所以使用裸设备在一定程度上能够提高I/O性能，适合I/O量大的系统。

备注：裸设备有下列缺点:

裸设备的空间大小管理不灵活。在放置裸设备的时候，需要预先规划好裸设备上的空间使用。还应当保留一部分裸设备以应付突发情况。但这也造成了空间浪费。

裸设备的创建、更改权限、扩展大小等 都需要使用root用户完成

FIFO（p，pipe）

管道文件主要用于进程间通讯。比如使用mkfifo命令可以创建一个FIFO文件，启用一个进程A从FIFO文件里读数据，启动进程B往FIFO里写数据，先进先出，随写随读。

挂载

在一个区被格式化为一个文件系统之后，它就可以被Linux操作系统使用了，只是这个时候Linux操作系统还找不到它，所以我们还需要把这个文件系统「注册」进Linux操作系统的文件体系里，这个操作就叫「挂载」 (mount)。挂载是利用一个目录当成进入点（类似选一个现成的目录作为代理），将文件系统放置在该目录下，也就是说，进入该目录就可以读取该文件系统的内容，类似整个文件系统只是目录树的一个文件夹（目录）。这个进入点的目录我们称为「挂载点」。

由于整个 Linux 系统最重要的是根目录，因此根目录一定需要挂载到某个分区。 而其他的目录则可依用户自己的需求来给予挂载到不同的分去。

文件的属性

第一列对应着文件类型，-普通文件，d文件夹，l符号链接 b为块设备 c字符设备

Root权限 用户组权限，其它用户权限

第二列：如果这不是一个目录的话，那么表示有多少个硬连接，就是说这个文件有多少个文件名，如果对于目录，那么这个值表示的是层级数

第三列 表示文件拥有者，文件是属于哪个用户的，只有文件拥有者都有改变文件属性的权力 。

第四列  文件拥有者所在组，可以指定文件让特定的用户查看，修改或者运行

ls -i 可以看到文件的节点

通过ls -i 找到文件的节点，再通过find命令找到节点一样的文件 ，就是硬链接

文件系统

管理磁盘的软件系统，它简化了用户对磁盘空间的使用方法，并降低了磁盘空间的使用难度，通过更加形象的方式将磁盘中的数据展示给用户，文件系统是为方便查找和管理计算机中的文件而设立的。它是操作系统为了存储和管理文件，在存储器（包括软硬盘和光盘等）上建立的一些文件组织和结构。一般来说，文件系统主要包括文件目录和文件本身，主要完成三项功能：跟踪记录存储器中被耗用的空间和自由空间，维护目录名和文件名，跟踪记录每一个文件的物理存储位置。

通过文件系统的方式来组织磁盘存储和数据管理。有以下几个方面的好处：

可随时修改；不需要知道实际地址即可顺序读取；

（1）数据的读取、管理操作变得简单；

文件系统给用户提供了一个简单的操作界面，用户可以通过对文件系统的简单操作，实现对磁盘的管理。

（2）磁盘分区管理灵活；

在文件系统下提供了很多的磁盘分区管理工具，例如 LVM 等。

（3）支持数据容错机制，数据安全能得到保障；

一个好的文件系统提供了对于数据读取和写入的各种容错和保护机制，很好地保障了数据的安全，而裸设备没有这种灵活的管理机制，对于数据安全只能通过手工的备份方式来实现。

文件系统是操作系统和磁盘之间的一个桥梁，因此对磁盘的任何写操作，都要经过文件系统，然后才到磁盘。

文件系统优缺点：

缺点：性能比不上裸设备

应用程序：只对缓存区buffer读写，不关心你文件在磁盘哪个位置

操作系统：维护逻辑内存和flash之间的映射关系

软链接 与 硬链接

硬链接：在硬盘中是同一个inode存在，在目录文件中多了一个目录和inode对应。

符号链接：是linux中是真实存在的实体文件，文件内容指向其他文件。符号链接和文件是不同的inode。

- 硬链接不能跨文件系统
2、硬链接不能针对目录
3、针对目录的软链接，用rm -fr 删除不了目录里的内容
4、针对目录的软链接，"cd .."进的是软链接所在目录的上级目录
5、可以对文件执行unlink或rm，但是不能对目录执行unlink

对应关系

文件系统——以block为单位  1block = 1K

内存管理—— 以页为单位 1 page =4k

内存读写单位是页或者字节

外存硬盘读写——以扇区为单位

假设你把ext4文件系统格式化为每个block 1k  ,那么一个page =4block,此时读一个内存的page,文件系统要操作4个block

假设你把ext4文件系统格式化为每个block 4K，那笔以page与block 就一一对应了

文件系统的位置

几个常用文件系统

squash 只读文件系统

ubi   可读可写文件系统

Flash文件系统：文件系统+mtd +flash    目前我们的镜像是squash + ubi 的组合镜像

squansh 比ubi 少15.2M

Jffs文件系统  ext4文件系统

u盘的fat/fat32文件系统

swap 文件系统

swap文件系统用于Linux的交换分区。在Linux中，使用整个交换分区来提供虚拟内存，其分区大小一般应是系统物理内存的2倍，在安装Linux操作系统时，就应创建交换分区，它是Linux正常运行所必需的，其类型必须是swap,交换分区由操作系统自行管理

Ubi 文件系统

UBI 即 Unsorted Block Images ，其核心是一个逻辑卷管理系统，其位于 MTD RAW 层之上，对上提供平坦的线性逻辑空间，内部实现逻辑可擦除块与物理可擦除块的映射、逻辑卷的管理，FLASH 擦写的负载均衡(wear leveling)、异常断电恢复等功能。

UBI 逻辑卷（volume）是一系列逻辑可擦除块（LEBS）的集合，每一个逻辑可擦除块都映射到一个物理可擦除块（PEB），逻辑卷的大小是可以动态调整的。UBI 层在设计上与 UBIFS 并不是紧耦合的，其上可承载多种文件系统。

内核编译选项

1：针对flash重新设计的日志型文件系统，可以看作是jffs2的下一代文件系统

2：有节点存储，实时压缩，异常断电修复等优点

3：搭载大容量nandflash时挂载速度更快，Io效率更高，可靠性更强

4：ubi层功能主要是：逻辑块映射，负载均衡，坏块管理

基本特性：

1：Ubifs 可以认为是jffs文件系统的下一代 ，属于flash文件系统，与mtd设备一块使用

Jffs2与ubifs的区别

Jffs2在mtd设备之上工作

ubifs是在ubi卷上工作的，不能在mtd设备上直接工作

Ubinfo:提供ubi设备和卷的信息

Ubiattach:链接mtd设备到ubi，并创建相应的ubi设备（UBI层与MTD设备进行绑定）

Ubidetach: 将mtd设备从ubi上去链接

Ubimkvol: 从ubi设备上创建ubi卷

Ubirmvol: 从ubi设备上移出ubi卷

Ubiblock:管理ubi卷上的block

Ubiupdatevol:ubi更新卷

Ubicrc32:用与ubi相同的基数，计算文件的crc32,

ubinize:制作ubi镜像

ubiformat:格式化空的flash设备，写入ubi镜像到flash

mtdinfo:输出从系统中找到的ubi设备的信息

三个子系统

Mtd子系统

在flash驱动之上 ，屏蔽不同flash的操作差异，向上提供统一的接口

代码对应：driver/mtd

ubi子系统

Mtd子系统之上 ，在mtd上实现 nand特性的管理逻辑 ，屏蔽nand的特性

对应代码 ：drivers/mtd/ubi

Ubifs文件系统

基于ubi子系统的文件系统 ，实现 文件系统的所有基本功能

对应代码 ：fs/ubifs

mknod   /dev/mtdblock13            b  31  13  #创建设备

mknod   /dev/mtdblock14            b  31  14

主设备号区分设备的种类 次设备号是同一类设备的唯一性区分

mount -o ro,sync -t jffs2 /dev/mtdblock13  /fhdata  mtdblock13设备挂载在fhdata目录，文件系统类型是jffs2

mount -o rw,sync -t jffs2 /dev/mtdblock14 /usr/local/ct

if [ ! -d /sys/class/ubi/ubi0 ]

then

/usr/sbin/ubiattach /dev/ubi_ctrl -m 10 -d 0  #mtd设备是10   ubi设备号0

fi

mount -t ubifs -o sync ubi0_0 /opt/upt/apps  把文件系统ubi0_0挂载到/opt/upt/apps（挂载点）上，类型是ubifs

mount -t ubifs -o sync ubi0_1 /fhconf

Ext4文件系统升级

ext4分区简要说明

ext4优点：

支持最高1EB，也就是1024T的分区，与最大16TB的文件 。大大扩展了子目录的数量

与ext3相比，引入了块组的概念，提高了存取的效率

系统的性能高，可以实现快速的文件系统检查

工业网关打包镜像原理

通过make_ext4fs工具生成能在ext4分区升级的镜像

make_ext4fs 工具来制作ext4分区格式的镜像，数据可以在ext4分区里面写

mk_upg_image工具给每个镜像打上12字节的头

12字节的镜像头组成：4魔术字+4镜像类型+4镜像len

mk_upg_image  root.ext4  root.img  #就是把root.ext4 加上面的12字节的头，生成root.img

验证驱动针对有12字节头的数据是否可以正常处理并升级成功。

验证过程：

在代码里面加了一个判断，如果是第一个buff偏移12字节头，那么剩下的都是镜像数据 ，验证结果可以升级成功。

onu_target_make工具生成最终升级镜像

onu_target_make 工具在把多个镜像打包在一块是，多了3328字节的头

可以用hexdump –C  image_name  以ASCII码的格式打印出来

可以通过偏移量来获取相应的值

镜像头里面包含打包的镜像名，镜像名与type类型一一对应，type值传给驱动后，驱动就知道应该给哪个分区升级。

后来发现这种mk_upg_image 加12字节头的打包方式是多余的，可以通过修改打包方式，不加这个头，直接用onu_target_make打包，最终也可以实现镜像解析。

onu_target_make root.ext4 app.ext4 uImage.sign u-boot-dtb-sign.bin

编译方法如下图所示：

内核编译选项开启说明

用make menuconfig命令打开内核支持ext4文件系统选项

Location:

-> File systems

提供给应用层的4个接口

接口调用说明

fhdrv_kdrv_open_partition

/*****************************************************************************

* 函 数 名  : fhdrv_kdrv_open_partition

* 函数功能  : 打开要升级的分区

* 输入参数  :  type(升级镜像类型)  支持ext4分区

len(镜像大小)

cmd(预留参数)

* 输出参数  : 无

* 返 回 值  : 0表示成功，其他表示失败

* 其    它  :

*****************************************************************************/

int fhdrv_kdrv_open_partition(int type, int len, int cmd, ...)

fhdrv_kdrv_write_partition

/*****************************************************************************

* 函 数 名  : fhdrv_kdrv_write_partition

* 函数功能  : 往分区里面写镜像数据

* 输入参数  : addr(数据)

len(数据长度)

offset（暂时没用）

type（升级镜像类型）支持ext4分区

* 输出参数  : 无

* 返 回 值  : 0表示成功，其他表示失败

* 其    它  :

*****************************************************************************/

int fhdrv_kdrv_write_partition(unsigned char *addr, int len, int offset, int type, int cmd, ...)

fhdrv_kdrv_close_partition

/*****************************************************************************

* 函 数 名  : fhdrv_kdrv_close_partition

* 函数功能  : 分区升级完后的处理

* 输入参数  : type（升级镜像类型）支持ext4分区

* 输出参数  : 无

* 返 回 值  : 0表示成功，其他表示失败

* 其    它  :

*****************************************************************************/

int fhdrv_kdrv_close_partition(int type, int cmd, ...)

fhdrv_kdrv_set_startflag

/*****************************************************************************

* 函 数 名  : fhdrv_kdrv_set_startflag

* 函数功能  : 升级完成后，设置下次设备启动的分区标志位

* 输入参数  : flag： 分区标志位的值

* 输出参数  : 无

* 返 回 值  : 0表示成功，其他表示失败

* 其    它  :

*****************************************************************************/

int fhdrv_kdrv_set_startflag(int flag, int cmd, ...)

ext4分区升级功能实现方法

镜像是通过onu_target_make工具打包的

一个整体的镜像有镜像头 ， 上层应用通过解析镜像头里面的镜像名字来对应type值，驱动根据type值往相应的分区写数据。

应用层调用我们接口的时候，会把type值传下来，type值对应的就是镜像类型，镜像类型也对应着分区类型。

type 值为 46的时候，对应着rootfs  它对应着主备两个分区

type 值为 47的时候，对应着datafs  它对应着主备两个分区

type 值为 48的时候，对应着kernel  它对应着主备两个分区

type 值为 49的时候，对应着boot  它对应着主备两个分区

如下数组里面存储着对应镜像的主备分区名子

一个完整的升级镜像是由镜像头+数据组成的，镜像头里面存放着数据块的相关信息。

比方说一个full镜像是由app+rootfs+kernel+boot

那么镜像头里面就会存放各个镜像的镜像名，app数据的长度 ，rootfs数据的长度，kernel数据的长度 ，boot数据的长度

应用层传给驱动的信息包括type值，比方说type值是47，那么驱动就会知道传下来的数据是往datafs分区写的

我们知道datafs有主备两个分区，分别是/dev/mmcblk0p2  /dev/mmcblk0p5

我们通过open /dev/shm/boot_jdgtbl设备，解析这个设备里面的信息，可以得到当前活跃分区/dev/mmcblk0p2  (活跃分区的信息是存储在这个设备里面的)

那么我们升级就要用/dev/mmcblk0p5分区升级,就是备份分区

调用fhdrv_kdrv_open_partition，把对应要升级的备份分区打开，只调用一次

然后再调用fhdrv_kdrv_write_partition  每次写入1M 的数据，最后不足1M的单独处理，多次调用

然后再调用fhdrv_kdrv_close_partition  升级完成后，把文件指针或结构体指针关闭的操作

然后再调用fhdrv_kdrv_set_startflag 设置分区启动标志位，下次设备重启后，从刚升级完的分区启动。

联调测试方

分区加解锁的实现

Kernel_driver实现

设备启动的时候会加载fhdrv_kdrv_board_impl2.ko

ko会调用内核里面的fhdrv_kdrv_get_partition接口，对相应分区加解锁

static int flash_set(int index, int opt)

{

#ifdef FHDRV_KDRV_FLASH_SECURITY

fhdrv_kdrv_get_partition(index, opt);

#endif

return 0;

}

内核实现

linux-ecnt/drivers/mtd/maps/tc3162-flash.c

内核启动后对FLASH进行分区初始化，之后依照分区挂载根文件系统和其它文件系统。

linux-4.4.115/drivers/mtd/mtdcore.c:839:int fhdrv_kdrv_flash_partition(int mtdnum, int opt)